ANEXO A

Especificaciones técnicas

Para la celebración de Contrato(s) Marco(s) para el suministro de:

Kits de protección personal para POCs

Ref: ITB/ACNUR/2021/MEX/126

Un (1) kit se compone por los siguientes artículos y los kits tienen que ir montados con todos sus componentes dentro de la bolsa:

1 bolsa biodegradable (*)

| Articulo | Descripción | Fotografía (informativa) |
| --- | --- | --- |
| Bolsa biodegradable | Bolso de algodón biodegradable o, tela de manta medidas aproximadas: Alto 45 cm ancho 35 cm Asas 90 x 2.5 (no tienen que ser medidas exactas es un aproximado) Color “crudo”, con cierre -Impresión del logo ACNUR en la parte inferior esquinado (logo pequeño) tinta negra. En un lado de la bolsa. - En la misma cara de la bolsa donde se imprima el logo, incluir los siguientes textos en fuente ProximaNova-LightItalic color tinta negra, centrados uno debajo del otro: #ConLosRefugiados #IntegrandoFamilias |  |

(*) Se permite una desviación de las medidas del 15%

Dentro del KIT se introducen los siguientes artículos:

Una (1) botella de gel desinfectante de 250 ml

| Articulo | Descripción | Fotografía (informativa) |
| --- | --- | --- |
| Botella de gel desinfectante en presentaciones con disparador, tamaño 250ml | Botella de 250 ml, por lo menos contiene 80% de etanol o 75% de isopropanol (v/v).  ASTM E2755, o  EN 1500. O conjunto de normas equivalentes. Opcional:  ASTM E1115, o  ASTM E1174. Estabilidad: 6 meses Biodegradable, libre de Fosfatos |  |

Cinco (5) cubrebocas de tela con resorte (*)

| Tamaños y Materiales | Fotografía efectos de dar a los licitantes una característica de los productos solicitados |
| --- | --- |
| - TIPO DE MATERIALES - Filtración mínima del 70% para partículas sólidas o gotículas - Respirabilidad (diferencia máxima de presión de 0,6 mbar/cm2 o - Resistencia máxima a la inhalación de 2,4 mbar y Resistencia máxima a la exhalación de 3 mbar - Diferencia de presión aceptable inferior a 100 Pa - TAMAÑO - 9 cm de ancho, 17 cm de largo - NÚMERO DE CAPAS - Una capa interior de material hidrófilo (por ejemplo, algodón solo o mezclado); - Una capa exterior de material hidrófobo (por ejemplo, polipropileno, poliéster o mezclas de ambos) que limite la entrada de la contaminación exterior por la nariz y la boca; y - Una capa intermedia hidrófoba de material sintético no tejido como el polipropileno o una capa de algodón que mejore la filtración o atrape las gotículas - FORMA - Las mascarillas pueden ser de pliegue plano o de pico de pato (cónicas) y están diseñadas para adosarse estrechamente a la nariz, las mejillas y el mentón | - Mascarilla higiénica (reutilizable) |

(*) Se permite una desviación de las medidas del 15%

ESTADOS Y CIUDADES DONDE SE DEBEN REALIZAR ENTREGAS:

ZONA NORTE:

- Nuevo León,

- Baja California,

- Sonora,

- Coahuila,

- Tamaulipas,

- Chihuahua.

ZONA BAJÌO

- Aguascalientes,

- Guanajuato,

- Querétaro,

- San Luis Potosí,

- Jalisco

ZONA CENTRO

- Ciudad de México

ZONA SUR

- Chiapas: Tapachula, Palenque

- Guerrero,

- Oaxaca: Ixtepec

- Puebla,

- Tabasco: Tenosique

- Veracruz: Acayucan

El proveedor deberá cubrir una o más zonas de las mencionadas. Las direcciones exactas serán proporcionadas al momento de la adjudicación y/o colocación de orden de compra.

ESTIMACIONES:

Tomar en cuenta que la estimación de adjudicación será aproximadamente de 15,000 kits por año, distribuidos en el país.

Aunque esta cifra es una estimación y no representa un compromiso de compra, es importante que los proveedores la consideren para saber si tienen la capacidad de proveer estas cantidades.

Se considera un Contrato Marco(s) de dos (2) años.

IMPORTANTE

1. DESCRIPCIÓN DEL KIT.

Un (1) kit se compone de la bolsa y los artículos incluidos dentro de ella.

2. IMPRESIÓN DE LOGOTIPO.

Los kits deberán tener impreso el logotipo y mensaje del ACNUR a una tinta. El logotipo a un color será proporcionado al proveedor ganador una vez adjudicado el Contrato Marco.

3. ENTREGAS EN MÉXICO.

Los kits deberán ser entregados en las zonas del país mencionadas anteriormente.

4. ENTREGA DE MUESTRA FOTOGRÁFICA OBLIGATORIA.

Los proveedores participantes deberán enviar una fotografía como muestra del kit con los artículos. Esta(s) fotografía(s) deberá(n) ser anexada(s) en su propuesta técnica.

OMS. Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf