| II.TERMS OF REFERENCE | II.ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ |
| --- | --- |
| Current repair (insulation and replacement of the windows) of the collective center, located at 10 Bandery Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76014 | Виконання поточного ремонту (облаштування теплоізоляції та заміна вікон) в коллективному центрі, що розташований за адресою: 10 , вулиця Бандери , м. Івано-Франківськ, Україна ,76014 |
| 1. To carry out the current repair of the current repair, it is necessary to perform: | 1. Для виконання поточного ремонту необхідно виконати: |
| 1.1 For the drainage system: | 1.1 Для Водостічної системи : |
| - Perform work on installation of suspended gutters made of galvanized steel 248 m/p; | - Виконати роботи з влаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі 248 м/п ; |
| - Carry out work on the arrangement of the arrangement of the drainage pipe link 189 m/; | - Виконати роботи з влаштування влаштування ланки водостічних труб 189 м/ ; |
| - Perform work on the arrangement of the arrangement of the funnel 27 pcs.; | - Виконати роботи з влаштування влаштування воронки 27 шт ; |
| - Perform work on the arrangement of the arrangement of the knee 54 pcs.; | - Виконати роботи з влаштування влаштування коліна 54 шт ; |
| - Perform work on the arrangement of the arrangement of ebb tides 27 pcs. | - Виконати роботи з влаштування влаштування відливів 27 шт . |
| 1.2 For the facade: | 1.2 Для фасаду: |
| - Perform work on plastering on brick and concrete from walls and ceilings, the area of plastering in one place is up to 5 m2; | - Виконати роботи з відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 ; |
| - Carry out works on improved plastering with a cement-lime solution on the stone walls of the facades; | - Виконати роботи з покращеного штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів ; |
| - Perform work on the installation of basement profiles; | - Виконати роботи з влаштування профілів цокольних ; |
| - Perform facade insulation work with mineral plates 100 mm thick with gluing on Ceresit СТ 190 pro mixture or equivalent and fastening with 160 mm dowels; | - Виконати роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з приклеюванням на суміш Ceresit СT 190 pro або рівноцінної та закріпленням дюбелями 160 мм ; |
| - e) Perform work on applying waterproofing of the CP-43 type or similar; | - Виконати роботи з нанесення гідроізоляції типу CP-43 або аналог ; |
| - Perform insulation work on slopes up to 300 mm wide with mineral plates 50 mm thick with gluing on Ceresit СТ 190 pro mixture or equivalent and fixing with 110 mm dowels; | - Виконати роботи з утеплення укосів шириною до 300 мм мінеральними плитами товщиною 50 мм з приклеюванням на суміш Ceresit СT 190 pro або рівноцінної та закріпленням дюбелями 110 мм ; |
| - Perform plastering of facades on glass mesh with a density of 160 g/m2 with Ceresit ST 190 pro mixture or equivalent; | - Виконати роботи з шпаклювання фасадів по склосітці з щільністю 160 г/м2 сумішшю Ceresit СT 190 pro або рівноцінної ; |
| - Perform priming of facades with Ceresit CT 16 or equivalent; | - Виконати роботи з грунтування фасадів Ceresit CT 16 або рівноцінна ; |
| - Perform work on plastering facades with a structural acrylic mixture of the Ceresit ST 64 bark beetle type or equivalent; | - Виконати роботи з шпаклювання фасадів структурною акриловою сумішшю типу короїд Ceresit СT 64 або рівноцінна ; |
| - Perform facade painting works with Ceresit CT 42 acrylic paint or equivalent | - Виконати роботи з фарбування фасадів акриловою фарбою Ceresit CT 42 або рівноцінна |
| - Carry out work on arranging mosaic coverings of stairs with an area of up to 80 m2; | - Виконати роботи з влаштування мозаїчних покриттів сходів площею до 80 м2 ; |
| - Perform work on installation of window drains. | - Виконати роботи з встановлення віконних зливів . |
| 1.3 For the suspended ceiling: | 1.3 Для підсуфітки: |
| - Perform work on the installation of visors, hemming of roof overhangs with roofing steel galvanized 0.5 mm in the color of the roof. | - Виконати роботи з влаштування козирків, підшивання звісів покрівлі сталлю покрівельною оцинкованою 0,5 мм кольору покрівлі . |
| 1.4 For windows and doors: | 1.4 Для вікна та двері: |
| - Perform work on dismantling wooden windows (117 pieces); | - Виконати роботи з демонтажу дерев'яних вікон (117 шт) ; |
| - Perform installation of metal-plastic windows (380 m2); The products must meet the requirements of DSTU B V.2.6-15:2011 "Polyvinyl chloride window and door blocks. General technical requirements" including Amendment No. 1 dated July 1, 2013 in accordance with Order No. 239 of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services dated June 12, 2013. Number of cameras in a double-glazed unit: 2 (4-10-4-10-4). Profile manufacturers: Internova, VEKA, REHAU, or similar. Hardware manufacturer: Roto, Maco or similar. The width of the window sill is 350 mm, the width of the low tide is determined by the city. The color of the windows, window sill, ebbs is white. | - Виконати роботи з монтажу металопластикових вікон (380 м2). Вироби мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні вимоги» включно із Зміною №1 від 01.07.2013 згідно наказу №239 Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства від 12.06.2013. Кількість камер у склопакеті: 2 (4-10-4-10-4). Виробники профілю: Internova, VEKA, REHAU, або аналог. Виробник фурнітури: Roto, Maco або аналог. Ширина підвокіння 350 мм, ширіну відливу визначити по місту. Колір вікон, підвоконя, відливів- білий; |
| - Perform installation, puttying, and painting of window slopes; | - Виконати роботи з влаштування , шпаклювання , покраски віконних укосів ; |
| 1.5 General works: | 1.5 Загальні роботи: |
| - Perform installation and dismantling of external metal tubular inventory scaffolding, the height of the scaffolding is up to 16 m; | - Виконати роботи з встановлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м ; |
| - Dismantle and remove construction waste and dispose of it. | - Виконати демонтаж та вивезти будівельне сміття та утилізувати . |
| 2. Special requirements: | 2. Спеціальні вимоги: |
| - a) All work must be performed in accordance with the project documentation; | - Усі роботи повинні виконуватись згідно проектної документації; |
| - b) All works must be performed qualitatively and comply with DSTU B D.2.2-15:2012 standards for interior finishing construction works; | - Усі роботи повинні виконуватись якісно та відповідати ДСТУ Б Д.2.2-15:2012 нормам внутрішньо оздоблювальних будівельних робіт; |
| - c) All materials that will be used must be of high quality and must meet the standards of DSTU (State Standards of Ukraine); | - Усі матеріали які використовуватимуться мають бути якісними та повинні відповідати нормам ДСТУ (Державним стандартам України); |
| - d) All materials, their delivery, installation, and testing (if necessary) should be included in the cost of the works; | - У вартість робіт повинні бути включені усі матеріали, їхня доставка, монтаж, та випробування (за потреби); |
| - e) The cost of the works must include all costs for disposal and removal of waste and garbage; | - У вартість робіт повинні бути включені усі витрати на утилізацію та вивіз відходів та сміття ; |
| - f) All equipment and electrical devices must have technical passports, operating instructions and warranty (if required) and comply with DSTU regulations; | - Усе обладнання та електричні пристрої повинні мати технічні паспорти, інструкцію з експлуатації та гарантію (якщо вимагається) та відповідати нормам ДСТУ; |
| - g) All employees of the Contractor involved in the project must have all the necessary tools and means of personal protection; | - Усі працівники Підрядника, задіяні для проекту, повинні мати усі необхідні інструменти та засоби індивідуального захисту; |
| - h) Before the start of work, the Contractor must develop a work performance schedule and coordinate it with the Customer; | - До початку робіт Підрядник повинен розробити графік виконання робіт та узгодити його із Замовником; |
| - i) Before the expiration of the Agreement, the Contractor must hand over the executive documentation to the Customer; | - До закінчення дії Договору Підрядник повинен передати Замовнику виконавчу документацію; |
| - j) During work, observe safety rules. | - Під час робіт дотримуватись правил з техніки безпеки. |
| Additions: - Annex #1 | Додатки: - Додаток №1 |