ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE 1: CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA

| CARACTERISTICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| CANTIDAD | 02 |
| TIPO DE VEHICULO | Camioneta Pick Up, doble cabina |
| AÑO DE FABRICACION | 2013 / 2014 |
| CONDICION | Nueva 0 km/con recorrido mínimo hasta la entrega final, considerando pruebas, traslado al almacén y entrega al cliente; red de concesionarios para servicio postventa disponible al día de la compra. |
| COLOR | Sera determinado a la suscripción del contrato; blanco o plata, de preferencia plata. |
| REGLAMENTO NACIONAL DE VEHICULOS | Cumple con lo requerido en el Reglamento Nacional de Vehículos. |
| MOTOR |  |
| TIPO | Especificar |
| NUMERO DE CILINDROS | De 4 a más cilindros |
| POTENCIA MINIMA | Mayor a 100 kw |
| TORQUE | Mínimo 30 Kgm |
| VALVULAS | De 8 válvulas a más |
| SIST. DE INYECCION | DIRECTA |
| COMBUSTIBLE | DIESEL (Diesel B5 / Diesel B5 S50) |
| CAPAC. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | Min. 18 galones |
| CILINDRADA | No menor de 1960 cc |
| OTRAS CARACTERISTICAS | Especificar |
| TREN AUTOMOTRIZ |  |
| CAJA DE CAMBIOS (MINIMA) | Transmisión Mecánica de cinco(05) velocidades + retroceso |
| DIRECCION | Hidráulica/ Electrohidráulico |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Independiente (doble barra o con muelle helicoidal) |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR | Rígida con muelles y amortiguadores hidráulicos/ muelles semi –elípticos |
| EMBRAGUE | Seco Monodisco |
| FRENOS DELANTEROS | Discos ventilados con sistema ABS |
| FRENOS POSTERIORES | Tambores con regulación automática/tambores con zapatas contrapuestas |
| TRACCION | 4 x 4 Caja de Transferencia de Doble Tracción |
| AROS (INCLUIR REPUESTO) | Mínimo acero de 16’’ |
| RADIO DE GIRO | Mínimo 5,6 m. |
| MEDIDA DE NEUMATICOS | Aro 16’’. |
| NEUMATICOS | Todo Terreno, 04 (mas una llanta de repuesto) |
| FORMULA RODANTE | 4X4 |
| DISTANCIA LIBRE SUELO (mm) | igual o mayor a 200 |
| DIMENSIONES Y PESO |  |
| LONGITUD, ANCHO Y ALTURA | Especificar |
| DISTANCIA ENTRE EJES | Especificar |
| PESO BRUTO | Menor o igual a 3500 kg. |
| CAPACIDAD DE CARGA | Mínimo 800 kg. |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 05 (incluido el chofer) |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR BASICO |  |
| SISTEMA ELECTRICO | Especificar |
| ASIENTOS | Especificar: cantidad, material y características |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Tipo butaca con apoyador de cabeza |
| CINTURONES DE SEGURIDAD: Delanteros Posteriores | Mínimo dos de tres puntos Mínimo dos de tres puntos y uno de dos puntos |
| APOYA CABEZAS | Piloto y copiloto |
| ODOMETRO | Obligatorio |
| TACOMETRO | Obligatorio |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Estándar |
| MEDIDOR DE TEMPERATURA | Obligatorio |
| MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE PRESION DE ACEITE | Obligatorio |
| MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE CARGA DE BATERIA | Obligatorio |
| RADIO AM/FM /CD | Obligatorio |
| TIMON | Original a la izquierda |
| CONTROL DE ESPEJOS LATERALES RETROVISORES EXTERIORES | Manual y/o eléctrico |
| OTRAS CARACTERISTICAS | Con bolsa de aire para piloto y copiloto |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR |  |
| PROTECTORES | Faros delanteros, faros posteriores y espejos exteriores |
| LUNAS | Especificar |
| ALARMA DE RETROCESO | Especificar |
| PISOS | Especificar |
| PARACHOQUE | Delantero y posterior |
| EQUIPAMIENTO ADICIONAL |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES | Barra antivuelco, faros neblineros de largo alcance, protector de tolva, soporte delantero para faros neblineros, alarma contra robos |
| HERRAMIENTAS Y SET DE SEGURIDAD | Especificar |
| GATA Y LLAVE DE RUEDAS | Especificar |
| SOAT | Entrega del SOAT por cada unidad con vigencia de 01 año |
| GARANTIA MINIMA | 03 años o 100,000 Km. que regirá desde el momento de la entrega. |
| TRAMITE DE LA UNIDAD VEHICULAR | Tarjeta de propiedad, placa de rodaje, inscripción en Registros Públicos e inscripción en el servicio de Administración Tributaria – SAT, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la cancelación de las unidades y sujeto a los procedimientos de la SUNARP. |

DIRECCIONDEENTREGA:
     Av. Raúl Ferrero Cuadra 13 Esquina con los Sauces – La Molina

PLAZO DE ENTREGA:
    La entrega se realizará a los 30 días calendarios contados desde el día siguiente de

suscrito el contrato y/u la emisión de la orden de compra.

CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LOS BIENES
    Será otorgada por la unidad de Abastecimiento – Área de Transporte.

LOTE 2: CAMIONETA RURAL M2-C3/ TIPO COMBIE DE 12 A 16 PASAJEROS

| CARACTERISTICAS GENERALES |  |
| --- | --- |
| CANTIDAD | 18 |
| TIPO DE VEHICULO | Camioneta rural M2 –C3 / Tipo Combi |
| AÑO DE FABRICACION | 2013 |
| CONDICION | Cero km / con recorrido mínimo hasta la entrega final, considerando pruebas, traslado al almacén y entrega al cliente; se solicita red de concesionarios para servicios postventa disponibles al día de la compra. |
| MODELO | Año 2013 / 2014 |
| COLOR | Será determinado a la suscripción del contrato. / SEGÚN STOCK DISPONIBLE A LA FECHA DE LOS RESULTADOS. |
| REGLAMENTO NACIONAL DE VEHICULOS | Que cumpla con lo requerido en el Reglamento Nacional de Vehículos. |
| MOTOR |  |
| NUMERO DE CILINDROS | 04 en línea |
| POTENCIA MINIMA | 70 Kw |
| PAR – MINIMO kgm/rpm | 20/2000 |
| VALVULAS | Especificar |
| SIST. DE ADMISION DE COMBUSTIBLE | Inyección con turbocompresor |
| COMBUSTIBLE | DIESEL (Diesel B5 / Diesel B5 S50) |
| CAPAC. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | Min. 16 galones |
| CILINDRADA | No menor de 1960 cc |
| OTRAS CARACTERISTICAS | Especificar |
| TREN AUTOMOTRIZ |  |
| CAJA DE CAMBIOS (MINIMA) | Transmisión Mecánica de cinco(05) velocidades mas retroceso |
| DIRECCION | Hidráulica |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Independiente tipo de doble horquilla y barra de torsión / CON TRAPECIO INFERIOR Y BARRA ESTABILIZADORA. o Independiente de doble trapecio con barra de torsión y barra estabilizadora. |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR | Rígida con amortiguación hidráulica, resortes helecoidales o hojas de muelles tipo ballesta o eje rígido con muelles de flexibilidad variable |
| EMBRAGUE | Seco monodisco. |
| FRENOS DELANTEROS | Discos / DISCOS VENTILADOS |
| FRENOS POSTERIORES | Con discos o tambores |
| FORMULA RODANTE | 4 x 2 |
| AROS (INCLUIR REPUESTO) | Mínimo 14’’ de acero |
| RADIO DE GIRO | Mínimo 5,5 m. |
| MEDIDA DE NEUMATICOS | Mínimo para aro 14’’ |
| NEUMATICOS | Estándar más una llanta de repuesto. El manual debe indicar si se pueden colocar neumáticos todo terreno sin afectar la garantía del vehículo. |
| DISTANCIA LIBRE SUELO (mm) | Menor o igual a 200 |
| DIMENSIONES Y PESO |  |
| LONGITUD, ANCHO Y ALTURA | Especificar |
| DISTANCIA ENTRE EJES | Especificar |
| PESO BRUTO | Máximo 5 toneladas |
| CARGA UTIL | Mínimo 1 000 Kg. |
| NUMERO DE ASIENTOS | 12 / 16 incluido chofer |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR BASICO |  |
| SISTEMA ELECTRICO | Especificar |
| ASIENTOS | Especificar: material y características |
| ASIENTOS DELANTEROS: | Tipo butaca para piloto y copiloto al menos |
| CINTURONES DE SEGURIDAD: Delanteros Posteriores | Mínimo dos puntos Mínimo dos puntos |
| APOYA CABEZAS | Apoya cabezas para los 12 / 16 asientos o mínimo para piloto y copiloto |
| ODOMETRO | Obligatorio |
| TACOMETRO | Obligatorio |
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | Obligatorio |
| MEDIDOR DE TEMPERATURA | Obligatorio |
| MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE PRESION DE ACEITE | Obligatorio |
| MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE CARGA DE BATERIA | Obligatorio |
| RADIO AM/FM /CD | Obligatorio |
| TIMON | Original ubicado en la parte izquierda |
| CONTROL DE ESPEJOS LATERALES RETROVISORES EXTERIORES | Manual y/o eléctrico |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR |  |
| PROTECTORES | Para faros delanteros, posteriores y para espejos exteriores |
| LUNAS | Templadas con parabrisas laminado |
| ALARMA DE RETROCESO | Especificar |
| PISOS | Especificar |
| PARACHOQUE | Delantero y posterior |
| EQUIPAMIENTO ADICIONAL |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES | Alarma contra robos. |
| HERRAMIENTAS Y SET DE SEGURIDAD | Especificar |
| GATA Y LLAVE DE RUEDAS | Especificar |
| SOAT | Entrega del SOAT para cada unidad que tenga vigencia de 01 año |
| GARANTIA MINIMA | 03 años mínimo o 100 000 Km de recorrido |
| TRAMITE DE LA UNIDAD VEHICULAR | Tarjeta de propiedad, placa de rodaje, inscripción en Registros Públicos y Servicio de Administración Tributaria – SAT,en el plazo máximo 15 días hábiles, contados a partir de la cancelación de las unidades y sujeto a los procedimientos de la SUNARP. |

DIRECCION DE ENTREGA:
Av. Raúl Ferrero Cuadra 13 Esquina con los Sauces – La Molina

PLAZO DE ENTREGA:
La entrega se realizará a los 30 días calendarios contados desde el día siguiente de suscrito el contrato y/u la emisión de la orden de compra.

CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LOS BIENES
Sera otorgada por la unidad de Abastecimiento – Área de Transporte.